| Instrução de Processo (IP) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica Asséptica do Manuseio do CVC - Sistema Fechado |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer? |  |  |
| 1 | Higienizar as mãos |  | Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg), antes de iniciar o procedimento |  |  |
| 2 | Abrir álcool swab Ou Abrir a gaze estéril e umidecer o material com álcool a 70% |  | - Reunir materiais: Desinfectar a superfície que servirá como apoio para os materiais com produto padronizado Organizar todos os materiais que serão utilizados sobre a superfície de apoio; Deixar os materiais próximo ao paciente. - Abertura em técnica asséptica da tampa; Abrir swab de álcool Ou - Abertura em técnica asséptica da tampa e gaze, Não encostar a ponta do frasco na gaze. |  |  |
| 3 | Higienizar as mãos |  | - Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg). - Imediatamente antes de tocar no CVC. |  |  |
|  |  |  |  | Higiene de mãos antes da realização de procedimento (Momento 2). |  |
| 4 | Realizar desinfecção do conector valvulado |  | - Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer superfície; - Realizar desinfecção de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a lateral e a ponta do cateter em direção única por 10 segundos: Contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005...1010; - Repetir o processo de desinfecção com novo swab se ainda houver sujidade visível. |  |  |
| 5 | Utilizar o CVC |  | - Realizar flushing (salinização) em técnica de turbilhonamento a cada uso. Descartar materiais. |  |  |
| 6 | Realizar NOVA desinfecção do conector valvulado |  | Após o uso realizar nova desinfecção: - Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer superfície; - Realizar desinfecção de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a lateral e a ponta do cateter em direção única por 10 segundos: Contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005...1010; - Repetir o processo de desinfecção com novo swab se ainda houver sujidade visível. |  |  |
| 8 | Higienizar as mãos |  | - Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg), após tocar o CVC. |  |  |
|  |  |  |  |  | Higiene de mãos após riscos de exposição a fluidos corporais. (Momento 3). |
|  |  |  | Dicas de Segurança |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pontos importantes! |  |  |  |  |  |