| Instrução de Processo (IP) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção Sistema de Infusão (equipos e conectores) |  |  |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? |  | Imagem |  | Como fazer ? |  |
| 1 | Inspecionar o sistema de infusão diariamente a cada manipulação |  |  |  | - Verificar presença de sangue ou sujidade - Realizar troca imediata do sistema: equipos, conectores e torneirinhas. |  |
| 2 | Datar circuitos |  |  |  | - Colocar data nos equipos e conectores do CVC, e atentar-se para a validade dos mesmos. |  |
| 3 | Para infusão contínua |  |  |  | - Trocar conectores e equipos a cada 96 horas. |  |
| 4 | Para infusão intermitente |  |  |  | - Trocar equipos a cada 24 horas. |  |
| 5 | Para NPT |  |  |  | - Trocar equipos e dispositivo complementar de NPT a cada bolsa. |  |
| 6 |  | Para Propofol |  |  |  | - Trocar equipo e dispositivo complementar de propofol a cada 12 horas ou conforme orientação fabricante. |
| 7 |  | Para hemoderivados |  |  |  | - Descartar equipo de hemoderivado a cada uso. |
| 8 |  | Para monitorização hemodinâmica |  |  |  | - Trocar equipo monitorização hemodinâmica a cada 96 horas. |
| 9 |  | Minimizar desconexões do sistema |  |  |  | Evitar desconectar o sistema durante banho, mobilização. |
|  |  |  |  | Obs: registrar todas as trocas realizadas em prontuário. |  |  |  |
|  |  | ◆ |  | Dicas de Segurança |  |  |  |
|  |  |  |  | Pontos importantes! |  |  |  |