| Instrução de Processo (IP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seleção e manutenção do tubo endotraqueal |  |  |  |  |
| Nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer? |  |
| 1 | Higiene das mãos |  | ◆ Higienizar as mãos com preparação alcoolica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg), antes de iniciar o procedimento. |  |
| 2 | Checa cabeceira (conforme população atendida) |  | ◆ A) Observar se o decúbito está elevado, conforme população atendida . B) Caso necessário o ajuste, higienizar as mãos após tocar na cama. |  |
|  |  |  |  | Higiene de mãos após o contato com áreas próximas ao paciente (Momento 5). |
| 3 | Higienizar cuffômetro |  | ◆A) Higienizar o equipamento externamente, antes e após o uso do mesmo, com produto padronizado na instituição. |  |
| 4 | Conectar cuffômetro à válvula unidirecional |  | A) Segurar o balonete externo do tubo orotraqueal e empurrar a válvula unidirecional contra o conector do cuffômetro, até que o encaixe esteja completo visualizado com a elevação e estabilidade de ponteiro. |  |
| 5 | Verificar medida |  | ◆ A) Se ponteiro estiver entre 15 a 25 cmH2O ou 10 a 18 mmHg nada a ser feito. ◆ B) Se valor acima de 25 cmH2O ou 18mmHg: apertar botão vermelho do cuffômetro até ponteiro ficar entre 15 a 25cmH2O ou 10 a 18 mmHg. ◆C) Se valor abaixo de 15 cmH2O ou 10 mmHg: insuflar a pera do cuffômetro até ponteiro ficar entre 15 a 25 cmH2O ou 10 a 18 mmHg. |  |
| 6 | Higiene das mãos |  | ◆ Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60seg). |  |
|  |  |  |  | Higiene de mãos após a exposição a fluidos corpóreos. (Momento 3). |
|  |  |  | ◆ Realizar o registro do procedimento |  |

| Dicas de Segurança |  |
| --- | --- |
| ◆ Ponto Chave! | Momentos de Higiene de mãos |